Приготування лаку по вазі

MOBIHEL 2K 2:1 Fast Dry CLEARCOAT

Призначення лака:

Лак призначений для часткового та повного ремонтного фарбування.

Короткий час сушіння: 15 хв при 60⁰C або 30 хв при 40⁰C

| 2К 2:1 Fast Dry CLEARCOAT Лак | 2К HS HARDENER 4100 (5-27oC) 4300 (27-35 oC) Затверджувач |
| --- | --- |
| 50 г | 26 г |
| 100 г | 53 г |
| 150 г | 79 г |
| 200 г | 106 г |
| 300 г | 159 г |
| 400 г | 212 г |
| 500 г | 265 г |
| 600 г | 318 г |
| 700 г | 371 г |
| 800 г | 424 г |
| 900 г | 477 г |
| 1000 г | 530 г |